Obsah skrýt

1 Inteligentní nabíječka autobaterií ANSMANN BC 6-12V

2 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

3 TECHNICKÉ ÚDAJE

4 SPRÁVNÉ POUŽITÍ

5 DODÁVKA ZAHRNUJE

6 POPIS PRODUKTU

6.1 ZOBRAZOVACÍ SYMBOLY

7 NABÍJECÍ PROGRAMY

8 PŘIPOJENÍ K BATERII

9 ÚDRŽBA A PÉČE

10 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

11 POKYNY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFORMACE O LIKVIDACI

12 INFORMACE O ZÁRUCE

13 Dokumenty / zdroje

13.1 Reference

14 Související příspěvky

Inteligentní nabíječka autobaterií ANSMANN BC 6-12V

PŘEDMLUVA

Vážený zákazníku,
Děkujeme, že jste si vybrali nabíječku od společnosti ANSMANN AG. Tento návod k obsluze vám pomůže co nejlépe využít funkce vaší nové nabíječky. Před uvedením nabíječky do provozu si pozorně přečtěte tento návod k obsluze. Doufáme, že se vám bude používání této nové nabíječky líbit.

Váš tým ANSMANN

BEZPEČNOST – VYSVĚTLENÍ POZNÁMEK
Věnujte prosím pozornost následujícím symbolům a slovům použitým v návodu k obsluze, na výrobku a na obalu:

- Informace | Užitečné doplňující informace o produktu

- Poznámka | Tato poznámka vás varuje před všemi druhy možného poškození

- Pozor | Pozor – Nebezpečí může vést ke zranění

- Upozornění | Pozor – nebezpečí! Může způsobit vážné zranění nebo smrt

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- USCHOVEJTE TENTO NÁVOD. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny, které si možná budete muset přečíst později.

- Používejte nabíječku pouze v nevhodných, dobře větraných prostorách a ne venku.Advertisements

- Nabíječku nepoužívejte, pokud je poškozen kryt, napájecí kabel nebo nabíjecí kabel. Kontaktujte autorizovaného prodejce.

- Nabíječka nesmí být zakrytá.Advertisements

- Používejte nabíječku pouze k určenému účelu (podle specifikací zařízení).

- Nevystavujte nabíječku vysokým teplotám nebo extrémně vysoké vlhkosti.Advertisements

- Aby se zabránilo jakémukoli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, musí být nabíječka chráněna před vlhkostí.

- Nepoužívejte nabíječku v blízkosti hořlavých plynů nebo kapalin.

- Neotevírejte nabíječku.

- Nikdy nenabíjejte zamrzlou nebo poškozenou baterii.Advertisements

- Po použití odpojte nabíječku ze sítě.

- Abyste snížili riziko poškození zástrčky a kabelu, při odpojování nabíječky tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.

- Nesprávné použití nabíječky může uživatele vystavit nebezpečí.

- Drž se dál od dětí! Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát!Advertisements

- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí za předpokladu, že byly poučeny o bezpečném používání výrobku a jsou si vědomy nebezpečí. Děti si s výrobkem nesmí hrát. Děti nesmějí provádět čištění nebo údržbu bez dozoru.

- Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k nebezpečným zraněním osob nebo poškození nabíječky!Advertisements

- V případě baterií, které nejsou bezúdržbové, zkontrolujte hladinu kyseliny a případně otevřete kryt.

- POZOR! Abyste snížili riziko zranění, nabíjejte autobaterie LFP nebo olověný gel s mokrými články nebo AGM pouze v určených režimech a obj.tage úrovně. Jiné typy baterií nebo objtagHladiny mohou vést k prasknutí baterie a způsobit zranění osob a poškození majetku.Advertisements

- Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem nabíječky baterií, může vést k riziku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

- Dbejte na to, aby byl kabel položen tak, aby na něj lidé nešlápli, nezakopli o něj, nepoškodili jej či nezatěžovali jiným způsobem.Advertisements

- Prodlužovací kabel používejte pouze v případě potřeby. Použití nevhodného prodlužovacího kabelu může vést k riziku požáru a úrazu elektrickým proudem. Pokud je nutné použít prodlužovací kabel, ujistěte se, že:

  - na zástrčce prodlužovacího kabelu je stejný počet kolíků stejné velikosti a tvaru jako na zástrčce nabíječky.

  - prodlužovací kabel je správně zapojen a je v dobrém elektrickém stavu.Advertisements

- Nenabíjejte žádné olověné baterie v nabíjecích režimech 12 V STD, 12 V AGM/C, 12 V M, 12 V LFP, RECOND nebo SUPPLY.

- Režim 12 V LFP je vhodný pouze pro 12 V lithium-železofosfátové baterie, nikoli pro jiné lithiové baterie. Nabíjení jiných lithiových nebo olověných baterií v tomto režimu je zakázáno.

- Pro olověné akumulátory, jejichž baterie objtage je delší dobu nižší než 3 V, doporučuje se vyměnit baterii, pokud tato nabíječka nedokáže zvýšit objemtage.

Advertisements

VAROVÁNÍ

- Vždy porovnávejte objem baterietage a typ baterie s nastaveným režimem nabíjení.

- Nenabíjejte žádné 24V olověné baterie.

- Při nabíjení olověných baterií se mohou tvořit výbušné plyny. Zajistěte dostatečné větrání a vyhněte se ohni, nahým hrám a kouření. Protože se mohou tvořit výbušné plyny, je důležité zajistit, aby pólové svorky byly odpojeny pouze při odpojení nabíječky!

- Kyselina v baterii je žíravá. Pokud se vám kyselina z baterie dostane do očí nebo na ruce, okamžitě je vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.

- Ujistěte se, že jsou pólové svorky připojeny správnou polaritou (červená pólová svorka ke kladnému pólu, černá pólová svorka k zápornému pólu).

- Zabraňte vzájemnému dotyku pólových svorek, když je síťová zástrčka zapojena, protože by to mohlo způsobit elektrický oblouk v důsledku zkratu.

Advertisements

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Pokud pracujete v blízkosti olověného akumulátoru, měl by být v doslechu nebo poblíž někdo, kdo vám může přijít na pomoc.

- Připravte si dostatek čerstvé vody a mýdla pro případ, že by se kyselina z baterie dostala do kontaktu s pokožkou, oděvem nebo očima.

- Používejte úplnou ochranu očí a ochranný oděv. Při práci v blízkosti baterie se nedotýkejte očí.

- Pokud se kyselina z baterie dostane do kontaktu s pokožkou nebo oděvem, okamžitě je omyjte mýdlem a vodou. Pokud se vám kyselina dostane do očí, okamžitě si oči vyplachujte alespoň 10 minut studenou tekoucí vodou a okamžitě vyhledejte lékaře.

- Při práci s olověnou baterií si sundejte osobní předměty vyrobené z kovu, jako jsou prsteny, náramky, náhrdelníky a hodinky. Olověná baterie může vytvořit zkratový proud, který je dostatečně vysoký na to, aby svařil prstenec nebo podobný kov, což může vést k vážným popáleninám.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Vstupní objemtage: 220-240 V AC / 50 Hz

- Třída ochrany: II

- Typ ochrany: IP65

- Konec nabíjení svtage:

  - 6 V STD: 7.2 V

  - 12 V STD & 12 V M: 14.4 V

  - 12 V AGM/C: 14.8 V

  - 12 V LFP: 14.6 V / RECOND: 16.5 V

Advertisements

- Nastavitelné nabíjecí proudy:

  - 6 A (12 V STD, AGM/C, LFP)

  - 2 A (6 V STD)

  - 1.5 A (ZÁZNAMNÝ)

  - 1 A (12 VM)

- Kapacita baterie (nabíjení):

  - 20 Ah – 150 Ah (6 A)

  - 7 Ah – 150 Ah (2 A)

  - 5 Ah – 150 Ah (1.5 A)

  - 4 Ah – 150 Ah (1 A)

- Kapacita baterie (udržovací nabíjení): 4 Ah - 200 Ah

- Okolní teploty: -20°C – +40°C

- POZNÁMKA:
Žádná elektrická vozidla s vestavěnou baterií nelze nabíjet pomocí nabíječky autobaterie.

- POZNÁMKA:
Není možné startování 6V nebo 12V baterií.

SPRÁVNÉ POUŽITÍ

BC 6-12 V / 6 A je multi-stage nabíječka baterií pro vozidla. Používá se pro nabíjení a udržovací nabíjení 6V a 12V olověných baterií (WET, AGM a gel). Umí nabíjet i 12 V lithium-železofosfátové baterie (LiFePO, LFP) v nabíjecím programu k tomu určeném.4 Alternativně lze nabíječku použít i v režimu Napájení jako zdroj, např. pro zachování elektrických nastavení při odpojení baterie. Nabíječka však není vhodná pro nabíjení lithium-iontových baterií.

Vybité baterie lze také regenerovat, záleží však na typu baterie. Před prvním použitím nabíječky si pečlivě přečtěte návod a uschovejte jej. Jakákoli aplikace, která se odchyluje od správného zamýšleného použití, je zakázána a potenciálně nebezpečná. Na škody způsobené nesprávným použitím nebo nedodržením správného použití se nevztahuje záruka a výrobce za takové škody neručí.

Vezměte prosím na vědomí, že naše nabíječky nejsou určeny pro komerční, řemeslné nebo průmyslové použití. Pokud jsou použity v komerčním sektoru, záruka zaniká.

DODÁVKA ZAHRNUJE

- Nabíječka

- Adaptér pro pólové svorky

- Adaptér pro kruhové svorky (včetně pojistky)

- Návod k obsluze

POPIS PRODUKTU

POPIS NABÍJEČKY

Nabíječka olověných baterií se skládá z následujících součástí (viz obrázek nabíječky olověných baterií):

- Pólové svorky

- LCD displej

- "Tlačítko módu

- Napájecí kabel

- Kruhový terminál (nabíjení baterie motocyklu)

- Závěsné oko (na zadní straně nabíječky)

ZOBRAZOVACÍ SYMBOLY

- A. Nabíjení 12V baterie (olověné a gelové baterie).

- B. Nabíjení 12 V AGM baterie/zimní režim (pro olověné a gelové baterie).

- C. Nabíjení 12V baterie se sníženým nabíjecím proudem 1A (olověné, AGM a gelové baterie).

- D. Nabíjení 12 V baterie (LiFePO4, LFP).

- E. Nabíjecí voltage ve voltech/baterie vadná (BAD) / plně nabitá (FUL) / zkrat na svorkách nebo připojená se špatnou polaritou (Err)

- F. Nabíjení 6V baterie (AGM, olověné a gelové baterie).

- G. Obnovení nabíjecí kapacity vybitých olověných akumulátorů zvýšeným nabíjecím objtage nebo snadno hluboce vybité baterie.

- H. svtage režim napájení/napájení (vhodné pouze pro 12 V!)

- I. Stav nabití baterie v procentech (1 bar = 20 %) a proces nabíjení

  - Proužek svítí = baterie dosáhla stavu nabití

  - Lišta v symbolu baterie bliká = a baterie se mění na další stav nabití.

  - Všechny proužky svítí = baterie je plně nabitá

NABÍJECÍ PROGRAMY

NORMA
Pro přepínání mezi standardními nabíjecími programy stačí krátce stisknout tlačítko „Mode“. Nabíječka ukládá naposledy zvolený standardní nabíjecí program. Toto bude automaticky zvoleno po opětovném zasunutí zástrčky do zásuvky.

Advertisements

- A. 12 V STD: nabíjecí program pro olověné akumulátory a gelové akumulátory. Po prvním použití nabíječky se na displeji zobrazí 12 V STD.

- B. 12 V AGM/C: nabíjecí program pro baterie AGM a doporučený program nabíjení v chladném počasí (okolní teplota -20°C – +5°C) pro normální olověné baterie.

- C. 12 VM: nabíjecí program pro baterie s malou kapacitou (viz „Technické údaje“) a pro udržovací nabíjení všech baterií uvedených v bodě 3. „Použití k určenému účelu“.

- D. 12 V LFP: nabíjecí program pro lithium-železofosfátové baterie (LiFePO4 a LFP).

SPECIÁLNÍ
Chcete-li vstoupit do režimu pro speciální nabíjecí programy, musíte stisknout tlačítko „Mode“ po dobu přibližně 5 sekund. Pro přepínání mezi speciálními režimy stačí krátce stisknout tlačítko. Chcete-li se vrátit ke standardním nabíjecím programům, musíte stisknout tlačítko „Mode“ po dobu přibližně 5 sekund nebo odpojit nabíječku ze sítě.

- F. 6 V STD: nabíjecí program pro AGM, olověné a gelové baterie.

- G. RECOND: nabíjecí program se zvýšeným koncem nabíjení objtage a nabíjení konstantním proudem. Tento režim lze použít pouze k obnovení nabíjecí kapacity hluboce vybitých 12V olověných akumulátorů a musí být pod dohledem. Dodržujte pokyny výrobce baterie.

- H. DODÁVKA: pro spotřebiče, které jsou obvykle provozovány na 12 V zásuvce vozidla nebo k napájení zvtage do vozidla s vyjmutou baterií. POZOR: startování motoru není přípustné!

PLNĚ AUTOMATICKÉ INTELIGENTNÍ 10 KROKOVÉ NABÍJENÍ

- Krok 1/Kontrola baterie: po zvolení režimu nabíjení nabíječka zkontroluje stav baterie.

- Krok 2/Desulfatizace: automatická detekce sulfátovaných olověných baterií. Pulsování proudu a objtage rozpouští síran z olověných desek baterie, aby se obnovila maximální kapacita baterie.

- Krok 3/Obnovení: jemným přednabíjecím proudem se nabíjejí starší nebo málo používané baterie, čímž dochází k jejich reaktivaci.

- Krok 4/Reaktivační poplatek: šetrné nabíjení baterie zvýšeným nabíjecím proudem.

- Krok 5/Analýza: vypnutí nabíjecího proudu pro kontrolu otevřeného obvodu objtage.

- Krok 6/ Aktivační poplatek: obnovení zvýšeného nabíjecího proudu při přípravě na hlavní nabíjení.

- Krok 7/Hlavní nabíjení: nabíjení konstantním proudem s maximálním nabíjecím proudem.

- Krok 8/Optimalizace nabíjení: nabíjecí proud se postupně snižuje, až dosáhne max. možná kapacita baterie.

- Krok 9/svtage zkontrolovat: zkontroluje se stav nabití baterie.

- Krok 10/Údržbový poplatek: v případě potřeby se provede pulzní udržovací nabíjení, které zabrání vybití baterie.

PŘIPOJENÍ K BATERII

- Začněte tím, že se ujistěte, že vaše baterie je 6V nebo 12V.

- Nenabíjejte žádné baterie jiným provozním objememtages!

- Tato nabíječka baterií je dodávána s funkcí automatického testování baterie: když není připojen síťový proud, displej zobrazuje skutečný objem baterietage (od 8 V do 15 V).

STANDARDNÍ PROGRAMY NABÍJENÍ (12 V)
Abyste zabránili vzniku jisker při připojování nebo odpojování baterie, připojte nejprve svorky nebo O-kroužky k baterii a teprve potom zapojte nabíječku do zásuvky. Postupujte prosím následovně:

Advertisements

- V případě potřeby odpojte baterii od elektrického obvodu (dodržujte pokyny výrobce vozidla).

- Začněte připojením červeného kabelu ke kladnému pólu, poté připojte černý kabel k uzemňovacímu bodu automobilu (v případě vestavěné baterie) nebo k zápornému pólu baterie (v případě vyjmuté baterie).

- Nyní připojte nabíječku do zásuvky. Pokud je baterie připojena s nesprávnou polaritou nebo v případě zkratu, rozsvítí se na svorkách „Err“.

- Zvolte požadovaný nabíjecí program (viz 5.1 „Standardní nabíjecí programy“).

- Po dokončení nabíjení se na displeji zobrazí „FUL“. Nabíječka se automaticky přepne na udržovací nabíjení.

- Pokud byste chtěli nabíječku znovu odpojit, začněte jejím odpojením od sítě, než odpojíte svorky od baterie.

POZNÁMKA:
Pokud necháte svorky připojené k baterii a pouze odpojíte nabíječku ze sítě, baterie se vybije rychleji, protože konstantní obj.tagproběhne kontrola. Pokud nabíječku nepoužíváte, doporučujeme ji odpojit od baterie. Tato nabíječka baterií je dodávána s funkcí automatické paměti (MODE: STD/AGM/12 M/12LFP), to znamená, že jakmile je připojeno napájení střídavým proudem, spustí se v naposledy zvoleném režimu.

SPECIÁLNÍ PROGRAMY NABÍJENÍ (6 V, RECOND, NAPÁJENÍ)

- Připojte nabíječku k elektrické síti.

- Přepněte do režimu pro speciální nabíjecí programy dlouhým stisknutím tlačítka „Mode“ (asi 5 sekund).

- Nyní vyberte požadovaný režim krátkým stisknutím tlačítka „Mode“ (6 V, RECOND, SUPPLY) a poté vytvořte spojení se správnou polaritou mezi baterií nebo spotřebičem a jedním z dodaných adaptérů.

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
Tato nabíječka baterií má následující bezpečnostní funkce:

- Ochrana proti zkratu

- Ochrana proti přetížení

- Ochrana proti přepólování

- Ochrana proti přehřátí

ÚDRŽBA A PÉČE

Tato nabíječka vyžaduje pouze minimální údržbu. Jako u každého zařízení nebo nástroje prodlužují určitá opatření životnost nabíječky baterií.

- Nabíječku skladujte na čistém a suchém místě.

- Když kabel nepoužíváte, naviňte jej.

- Očistěte kryt a kabel mírně damp tkanina.

- Vyčistěte svorky roztokem vody a prášku do pečiva, abyste je chránili před korozí.

- Pravidelně kontrolujte kabely, zda nejsou prasklé nebo jinak poškozeny, a případně je nechte vyměnit.

POZNÁMKA
Před prováděním údržby a čištění se vždy ujistěte, že je nabíječka odpojena od sítě.

VAROVÁNÍ:
Všechny ostatní údržbářské práce by měl provádět pouze kvalifikovaný personál.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

| Chyba kód | Situace | možné problém | Řešení |
| --- | --- | --- | --- |
| Chybovat | Baterie se nenabíjí | Svorky připojené k baterii se špatnou polaritou | Připojte je správnou polaritou |
|  |  | Baterie voltage neodpovídá zvolenému režimu nabíjení | Zvolte správný nabíjecí program |
| ŠPATNÝ | Baterie voltage příliš nízké | Baterie je hluboce vybitá | Nechte baterii připojenou k nabíječce po dobu 12 hodin; pokud zvtage je zachycen, baterie se regeneruje. |
| ŠPATNÝ | Baterie se nenabíjí | Baterie je vadná | Vyměňte baterii |

POKYNY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFORMACE O LIKVIDACI

- Nevyhazujte elektrické spotřebiče do domovního odpadu.

- Zlikvidujte nabíječku vč. příslušenství a balení způsobem šetrným k životnímu prostředí. Nabíječku autobaterií nevyhazujte do domovního odpadu, ohně nebo vody. Nabíječky, které již nejsou funkční, by měly být pokud možno recyklovány. Požádejte o pomoc místního prodejce.

- Baterie odevzdejte na sběrných místech k tomu určených. Jako koncový spotřebitel jste ze zákona povinni tak učinit (německá vyhláška o bateriích). Baterie obsahující znečišťující látky jsou označeny symboly, které vás upozorňují na zákaz vyhazovat baterie do domovního odpadu. Názvy klíčových těžkých kovů jsou Cd = kadmium, Hg = rtuť a Pb = olovo.

Vybité baterie přepravte do sběrného místa ve vašem městě nebo obci nebo zpět k prodejci. Plníte tím své zákonné povinnosti a významně přispíváte k ochraně životního prostředí.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

- Informace obsažené v tomto návodu k obsluze mohou být změněny bez předchozího upozornění.

- Společnost ANSMANN nenese žádnou odpovědnost za přímé, nepřímé, náhodné nebo jiné škody nebo následné škody vzniklé nesprávným zacházením nebo nerespektováním informací obsažených v tomto návodu k obsluze.

INFORMACE O ZÁRUCE

ANSMANN poskytuje na nabíječku 3letou záruku. Záruka se nevztahuje na poškození spotřebiče v důsledku nedodržení návodu k obsluze.

Naše záruční podmínky, podporu a často kladené otázky najdete online na: www.ansmann.de.

- Výrobek odpovídá požadavkům směrnic EU.